附件3

执行《通用安装工程工程量计算标准》

（GB/T 50856-2024）的实施意见

一、设备、管道和附件安装项目的工作内容，均包括管卡、支架、吊架、基础型钢的制作、安装及除锈、刷油，若有专项设计图纸（包含平面布置图、大样做法等）的，应按本标准附录N其他及附属工程或附录M刷油、防腐蚀、绝热工程的相应项目编码列项。

二、附录D

（一）D.6 光伏组件设备安装中“光伏成品支架”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表D.6.1规定执行。

| 表D.6.1 光伏组件设备安装（编码 030406） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 030406005 | 光伏成品支架 | 1．名称 2．型号 3. 规格 4. 安装方式 | ㎡ | 按设计图示安装太阳能电池板和预留安装太阳能电池板面积之和计算 | 1．安装 2．接地 |

（二）表D.17.3-3盘、箱、柜的外部进出线预留长度

表 D.17.3-3    盘、箱、柜的外部进出线预留长度      单位：m/ 根

| 序号 | 项 目 | 预留长度(m) | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种箱、柜、盘、板 | 高 + 宽 | 盘面尺寸 |
| 2 | 单独安装（无箱、盘）的铁壳开关、闸刀开关、自动开关、刀开关、母线槽进出线盒 | 0.3 | 从安装对象中心算起 |
| 3 | 单独安装（无箱、盘）的启动器、箱式电阻器、变阻器、继电器、控制开关、熔断器等低压电器设备 | 0.3 | 从安装对象中心算起 |
| 4 | 分支接头 | 0.2 | 分支线预留 |

- 三、附录H

（一）H.7 低压阀门中“低压齿轮、液压传动、电动阀门”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表H.7.1规定执行。

| 表H.7.1 低压阀门（编码 030807） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 030807004 | 低压齿轮、 液压传动、 电动阀门 | 1．名称 2．材质 3. 型号、规格 4. 连接形式 5. 焊接方法 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1．安装 2．壳体压力试验 3. 电气接线 |

- （二）H.8 中压阀门中“中压齿轮、液压传动、电动阀门”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表H.8.1规定执行。

| 表H.8.1 中压阀门（编码 030808） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 030808004 | 中压齿轮、 液压传动、 电动阀门 | 1．名称 2．材质 3. 型号、规格 4. 连接形式 5. 焊接方法 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1．安装 2．壳体压力试验 3. 电气接线 |

- 四、附录J

- （一）J.1 水灭火系统中“高压细水雾区域阀”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表J.1.1规定执行。

| 表J.1.1 水灭火系统（编码 030901） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 030901014 | 高压细水雾区域阀 | 1．材质 2．型号 3. 规格 4. 连接方式 | 套 | 按设计图示数量计算 | 1．本体安装 2．电气接线 |

（二）室外消火栓,安装方式分地上式、地下式;地上式消火栓安装包括地上式消火栓、法兰接管、弯管底座;地下式消火栓安装包括地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通。

（三）无管网气体灭火系统由柜式预制灭火装置、火灾探测器、火灾自动报警灭火控制器等组成，具有自动控制和手动控制两种启动方式。无管网气体灭火装置安装,包括气瓶柜装置(内设气瓶、电磁阀、喷头)和自动报警控制装置(包括控制器,烟、温感,声光报警器,手动报警器,手/自动控制按钮)等。

- 五、附录K

- K.2 管道附件中“金属阀门”“带短管甲乙阀门”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表K.2.1规定执行。

| 表K.2.1 管道附件（编码 031002） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 031002001 | 金属阀门 | 1.类型 2.材质 3.规格、压力等级 4.连接形式 | 个 | 按设计图示数量计算 | 1.阀门连接 2.试压检查 3.电气接线 4.配合调试 |
| 031002002 | 带短管甲乙 阀门 | 1.材质 2.规格、压力等级 3.连接形式 4.接口方式及材质 |  |  |  |

六、附录M

（一）表M.1.1刷油工程（编码031201）中带封头的设备面积：S=L×π×D+(D/2)2×π×K×N，K取1.5 ，N为封头个数。

（二）表M.2.1防腐蚀涂料工程（编码031202）中带封头的设备面积：S=L×π×D+(D/2)2 ×π×K×N，K取1.5，N为封头个数。

（三）表M.8.1绝热工程（编码031208）中设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式：

V=[(D+1.03δ)/2]2π×1.03δ×1.5×N

S=[(D+2.1δ)/2]2π×1.5×N

- 法兰、阀门绝热盒保护层工程量计算表见表M.11.10-1。

表M.11.10-1  法兰、阀门绝热盒保护层工程量计算表                单位：m2

| 公称直径 | 法兰（副） | 阀门（个） | 公称直径 | 法兰（副） | 阀门（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 0.181 | 0.167 | DN20 | 0.187 | 0.192 |
| DN25 | 0.193 | 0.208 | DN32 | 0.208 | 0.246 |
| DN40 | 0.214 | 0.275 | DN50 | 0.223 | 0.344 |
| DN65 | 0.236 | 0.381 | DN80 | 0.245 | 0.414 |
| DN100 | 0.257 | 0.462 | DN125 | 0.276 | 0.530 |
| DN150 | 0.297 | 0.609 | DN200 | 0.331 | 0.763 |
| DN250 | 0.556 | 0.950 | DN300 | 0.606 | 1.140 |
| DN350 | 0.661 | 1.356 | DN400 | 0.716 | 1.592 |
| DN450 | 0.771 | 1.978 | DN500 | 0.840 | 2.442 |
| DN600 | 0.955 | 2.776 | DN700 | 1.102 | 3.203 |

- （五）法兰、阀门绝热盒绝热层工程量计算表见表M.11-10-2。

表M.11-10-2  法兰、阀门绝热盒绝热层工程量计算表                单位：m3

| 公称直径 | 法兰（副） | 阀门（个） | 公称直径 | 法兰（副） | 阀门（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN15 | 0.0090 | 0.0083 | DN20 | 0.0093 | 0.0096 |
| DN25 | 0.0096 | 0.0104 | DN32 | 0.0104 | 0.0123 |
| DN40 | 0.0107 | 0.0137 | DN50 | 0.0112 | 0.0172 |
| DN65 | 0.0118 | 0.0190 | DN80 | 0.0122 | 0.0207 |
| DN100 | 0.0206 | 0.0369 | DN125 | 0.0220 | 0.0424 |
| DN150 | 0.0238 | 0.0487 | DN200 | 0.0298 | 0.0687 |
| DN250 | 0.0500 | 0.0855 | DN300 | 0.0606 | 0.1140 |
| DN350 | 0.0661 | 0.1356 | DN400 | 0.0716 | 0.1529 |
| DN450 | 0.0771 | 0.1978 | DN500 | 0.0840 | 0.2442 |
| DN600 | 0.0955 | 0.2776 | DN700 | 0.1102 | 0.3203 |

| - 七、附录P - （一）P.1专业措施项目中“脚手架”工程量清单项目设置、单位、工作内容应按表P.1.1的规定执行。 表P.1.1 措施项目（编码：031401） - 项目编码; - 项目名称; - 单位; - 工作内容. - 031401001; - 脚手架; - 项; - 1.场内、场外材料搬运 - 2.搭、拆脚手架 - 3.拆除脚手架后材料的堆放. - （二）措施项目工程量清单中“高层建筑增加”项目设置、单位、工作内容应按表P.1.1规定执行。 - 表P.1.1 措施项目（编码：031401） |
| --- |
| - 项目编码 | - 项目名称 | - 单位 | - 工作内容 |
| - 031401023 | - 高层建筑增加 | - 项 | - 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 - 2.材料垂直运输增加的费用 - 3.通信联络设备的使用 |

- （三）高层建筑增加适用单层建筑物檐口高度＞20m，多层建筑物层数＞6层的工程项目。