附件5

执行《市政工程工程量计算标准》

（GB/T 50857-2024）的实施意见

一、附录A

（一）沟槽、基坑、一般土石方的划分：底宽7m以内，底长大于底宽3倍以上按沟槽计算；底长小于底宽3倍以内且基坑底面积在150m2以内按基坑计算；超过上述范围的土、石方按一般土方和一般石方计算。底宽、底长均包含工作面尺寸。

（二）坑、槽底加宽应按设计文件的数据或图纸尺寸计算，设计文件未明确的按表A.4.2计算。

| 表A.4.2 坑、槽底部每侧工作面宽度表（cm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管道结构宽度（cm） | 混凝土管道 |  | 金属管道/塑料管道 | 构筑物 |  |
|  | 基础90° | 基础>90° |  | 无防潮层 | 有防潮层 |
| 50以内 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 |
| 100以内 | 50 | 50 | 40 |  |  |
| 250以内 | 60 | 50 | 40 |  |  |
| 250以上 | 70 | 60 | 50 |  |  |

管道结构宽度：无管座按管道外径计算（砂垫层按无管座计算），有管座按管道基础外缘计算，构筑物按基础外缘计算，设挡土板则每侧增加15cm。

二、附录F

F.1水处理构筑物中“混凝土楼梯”工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则应按表F.1.1规定执行。

| 表F.1.1 水处理构筑物（编码 040601） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| 040601018 | 混凝土楼梯 | 1.结构形式 2.底板厚度 3.混凝土强度等级 | ㎡ | 按设计图示尺寸以水平投影面积计算，不扣除宽度小于500mm的楼梯井，伸入墙内部分亦不增加。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加300mm为界 | 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 |